Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.03.04.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Olivér

A mérés célja:

Ismerkedés a passzív alkatrészek tulajdonságaival, azok lemérése, illetve alapszintű áramkörök létrehozása, tapasztalatok gyűjtése ennek modellezése során.

Mérendő objektumok:

- Ellenállás,

- kapacitás,

- induktivitás.

Használt mérőeszközök:

Elektronikus alkatrészek (huzalok, ellenállás, kondenzátor, tekercs)
NI Elvis mérőegység
(ELVIS Digitális multiméter
ELVIS Impedancia analizátor)

A mérés menete:

Egymás után három áramkört állítottunk össze: az elsőben egy ellenállás, a másodikban egy kondenzátort, a harmadikban pedig egy tekercset csatlakoztattunk a mérőműszerbe. A csatlakoztatáshoz huzalokat is használtunk, a mérőműszer szolgált áramforrásként. Az áramkör „építésekor” ügyeltünk a megfelelő illeszkedésre. Amennyiben nem illeszkedett rendesen valamelyik elem, a szakadást az indikátorfelülete jelezte (például az ellenállást végtelen nagyságúként jelenítette meg).

- Ellenállás vizsgálata

Az indikátorfelületről a következő adatokat olvastuk le:

R = 0.996 kOhm
C = 61-69 µF (között ingadozott)
L = +Inf

| Frekvencia | Impedancia | Fázisszög | Ellenállás | Reaktancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hz | 998,4 – 998,6 Ohm | 0 – 0,1° | 998,5 – 998,3 Ohm | (-100) – (+250) mOhm |
| 10 Hz | 998,4 – 998,6 Ohm | 0,01° | 998,4 – 998,5 Ohm | (-100) – (+120) mOhm |
| 100 Hz | 998,2 – 998,8 Ohm | (-0,1) – (+0,1) ° | 998,3 – 998,6 Ohm | (-100) – (+100) mOhm |
| 1 000 Hz | 994,8 – 1000 Ohm | (-0,2) – (+0,2) ° | 994,8 – 1000 Ohm | (-300) – (+300) mOhm |
| 10 000 Hz | 993,0 – 993,3 Ohm | 0,09 – 0,10° | 992,8 – 993,5 Ohm | 1,5 – 2,3 Ohm |
| 50 000 Hz | 996,7 – 997,2 Ohm | 0,09 – 0,10° | 996,4 – 996,7 Ohm | 2,8 – 3,1 Ohm |

Megfigyelések:

- 1 000 Hz-nél kiugróan nagy a mérési értékek ingadozása

- Gyakorlatilag nincs fáziseltérés, a reaktancia is elhanyagolhatóan kicsi, és a rezisztív ellenállás állandó.

- A frekvenciától lényegében nem függ az impedancia és ellenállásérték. Bár a frekvencia növelésével csökkenő tendenciát tapasztaltunk az impedancia és az ellenállás mérési eredményeiben. Ez valószínűleg mérési hibának illetve a mérőműszer belső karakterisztikájának tudható be. Ezzel összhangban áll az a tény, hogy a frekvencia növelésével nőtt a mért értékek ingadozása.

- A leolvasott értékek első két tizedes jegyét vehetjük pontosnak, mivel az utánuk következő jegyek nagyobb ingadozást mutatnak, mint azt a külső tényezők változása indokolná.

- Kondenzátor vizsgálata:

Az indikátorfelületről a következő adatokat olvastuk le:

R = +/- Inf
C = 48421 – 48459 pF (között ingadozott)
L = + Inf

| Frekvencia | Impedancia | Fázisszög | Ellenállás | Mért reaktancia | Számolt reaktancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Hz | 317 kΩ | -92,1° | 34 – 36 mΩ | -316 kΩ | 331,57 kΩ |
| 100 Hz | 31,2 kΩ | -89,8° | 31 – 32 mΩ | -31,1 kΩ | 33,157 kΩ |
| 1 000 Hz | 3,16 kΩ | -88,7° | 29 – 32 mΩ | 3,16 kΩ | 3,3157 kΩ |
| 10 000 Hz | 316 – 317 Ω | -88,2° | 29 – 30 mΩ | 316 – 317 Ω | 331,57 Ω |
| 50 000 Hz | 59,33 Ω | -89,68° | 31 – 32 mΩ | -59,32 Ω | 66.31 Ω |

Megfigyelések:

- A rezisztív ellenállás elhanyagolhatóan kicsi. Az impedancia abszolút értéke lényegében megegyezik a reaktancia abszolút értékével, és fordítottan arányos a frekvenciával. A fázisszög pedig -90° körül ingadozik.

  - XC=12*π*f*C

  - Z=R2+XC2, R=0≫Z=XC

  - φ=tgXCR , R=0≫ limR→0tgXCR=-90°

- A mért értékek ingadozása a frekvencia növekedésével csökken.

- A mérési adatoknál 2 tizedes jegyet lehet a továbbiakban figyelembe venni a számításokban, mert a második jegy után általában nagy már az ingadozás.

- Tekercs vizsgálata:

Az indikátorfelületről a következő adatokat olvastuk le:

R = 0,001 kOhm
C = +Inf
L = 130 – 137 µH

| Frekvencia | Impedancia | Fázisszög | Ellenállás | Reaktancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Hz | 3,22 Ohm | 0,04 – 0,31° | 3,22 Ohm | 0 mOhm – 25 mOhm |
| 100 Hz | 3,20 - 3,23 Ohm | 1,1 – 1,5° | 3,20 – 3,23 Ohm | 65 – 80 mOhm |
| 1 000 Hz | 3,10 – 3,12 Ohm | 13,9 – 14,1° | 3,00 – 3,02 Ohm | 744 – 768 mOhm |
| 2 500 Hz | 3,60 – 3,61 Ohm | 33,6 – 33,7° | 2,99 – 3,01 Ohm | 1,99 – 2,01 Ohm |
| 5 000 Hz | 5,03 – 5,05 Ohm | 52,1 - 51,3 ° | 3,08 – 3,10 Ohm | 3,97 – 3,99 Ohm |
| 7 500 Hz | 7,03 – 7,04 Ohm | 65,6 – 65,7° | 2,89 – 2,90 Ohm | 6,40 – 6,42 Ohm |
| 10 000 Hz | 8,80 – 8,81 Ohm | 73,0 – 73,2° | 2,55 – 5,57 Ohm | 8,42 – 8,43 Ohm |
| 25 000 Hz | 20,78 – 20,79 Ohm | 84,3 – 84,9° | 1,85 – 2,00 Ohm | 20,58 – 20,72 Ohm |
| 50 000 Hz | 39,85 – 39,87 Ohm | 79,9 ° | 6,99 – 7,00 Ohm | 39,23 – 39,24 Ohm |

Az arányosság illusztrálása

Megfigyelések:

- A tekercs rezisztív ellenállása kicsi, és nem függ a frekvenciától. Az impedancia abszolút értéke arányos a reaktancia abszolút értékével, és egyenesen arányos a frekvenciával. A fázisszög pedig aszimptotikusan tart 90°-hoz.

  - XL=2*π*f*L

  - Z=R2+XL2, R=állandó≫Z~XL

  - φ=tgXCR , R=0≫ limR→0tgXCR=90°

- A rezisztív ellenállás némiképp csökken, de ezt mérési hibának tudhatjuk be.

- A mért értékek ingadozása nem függ annyira a frekvenciától, mint az előző mérések során

- A mérési adatoknál az első 3 tizedes jeggyel lehet számolni, mert a harmadik jegy után általában nagy már az ingadozás.

Megjegyzés:
Az alábbi kép nagyon jól mutatja az impedancia (Z), az ellenállás (R), a reaktancia (X) és a fázisszög(Θ) közötti összefüggéseket:

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance#mediaviewer/File:Complex_Impedance.svg