Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.03.18.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Viktor Olivér

A mérés célja:

Az ELVIS mérő rendszer használatával saját mérések kialakítása a Kirchhoff törvények bemutatására.

Használt mérőeszközök:

- Elektronikus alkatrészek (huzalok és ellenállások)

- NI ELVIS mérőrendszer

A mérés menete és a számolások:

A Kirchhoff törvények szemléltetésére összeállított áramkörünk:

(*kép*)

Kirchhoff I.törvénye:

bármely zárt hurokban:inUi=0

Kirchhoff II.törvénye:

bármely csomópontban:inIi=0

Az áramkörhöz feszültségforrásaként a panel 15 V-os kimenetét használtuk, melynek kimeneti feszültségét megmértük egy 2,192 kΩ-os ellenállás végei közt.

A következő értékeket mértük:

| Ukimeneti | 15,342 V |
| --- | --- |
| R1 | 3,29 kΩ |
| R2 | 2,192 kΩ |
| R3 | 1,096 kΩ |
| U1 | 4,181 V |
| U2 | 11,158 V |
| U3 | 4,181 V |
| I1 | 1,6 mA |
| I2 | 5,5 mA |
| I3 | 4,1 mA |

Kirchhoff I. törvényét alkalmazva az 1.számú hurokra az ábrán megjelölt irányban:

U0-U1-U2=15,342 V-4,181 V-11,158 V= 0,000 V

Ez az eredmény megfelel a Kirchhoff I. törvény által elvártnak.

Kirchhoff I. törvényét alkalmazva az 2.számú hurokra az ábrán megjelölt irányban:

-U3+U1=-4,181 V +4,181 V= 0,000 V

Ez az eredmény megfelel a Kirchhoff I. törvény által elvártnak.

Kirchhoff II. törvényét alkalmazva az A jelű csomópontra:

I2-I1-I3=5,5 mA-1,6 mA-4,1 mA= -0,2 mA

Ha az árammérő műszer mérési pontatlanságát figyelembe vesszük (a kijelzett értékek ±0,1 mA-es ingadozást mutattak), akkor állíthatjuk, hogy ez az eredmény megfelel a Kirchhoff II. törvény által elvártnak.