Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.03.11.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Viktor Olivér

A mérés célja:

Ismerkedés a passzív ellenállásokból álló egyszerűbb áramkörökkel, azok feszültségeloszlásával, illetve egyéb tulajdonságaikkal, továbbá az elméleti számítások, és a gyakorlati mérési eredmények közti különbségek vizsgálata.

Használt mérőeszközök:

- Elektronikus alkatrészek (huzalok és ellenállások)

- NI ELVIS mérőrendszer

A mérés menete és a számolások:

- Ellenállások kiválasztása

- Az ellenállások kiválasztásakor nem találtunk az 50 Ω-os ellenállást, az ehhez legközelebbi, amit sikerült találnunk, Rb=33.1 Ω-os volt (narancs-narancs-barna-arany-barna).

- Az első kapcsolásban továbbá használtunk egy R1 = 220 Ω-os (fekete-piros-piros-barna-barna), illetve egy R2 = 680 Ω-os (kék-szürke-fekete-fekete-barna) ellenállást is.

  - Mindhárom ellenállás tűréshatára 1%-os volt.

- Ezek alapján a névleges feszültségosztási viszony:

- Az R1-en eső feszültség: U1= Utelep*R1R1+R2+Rb=1,18 V,

- Az R2-en eső feszültség: U2= Utelep*R2R1+R2+Rb=3,64 V,

- Az Rb-en eső feszültség: Ub= Utelep*RbR1+R2+Rb=1,18 V,

- Kimeneti feszültség: Ukimeneti = Utelep - Ub= 4.823 V.

- A feszültségosztási viszony maximális eltérése:

- R1 esetében: Utelep*R1 * 0,01R1+R2+Rb =0,012 V,

- R2 esetében: Utelep*R2 * 0,01R1+R2+Rb =0,036 V,

- Rb esetében: Utelep*Rb * 0,01R1+R2+Rb =0,002 V.

- Az ellenállások mért értéke:

- R1 = 0.034 kΩ,

- R2 = 0.678 kΩ,

- Rb = 0.220 kΩ.

- Az ellenállások mért értékével számolt feszültségértékek:

  - U1=1,181 V,

  - U2=3,637 V,

  - U3=0,182 V (Rb ellenálláson eső feszültség),

  - Ukimeneti=4,818 V.

- A telep kapocsfeszültsége lemérve:

Utelep=5,11 V, ez 2,15%-os relatív eltérést jelent.

Az ezek alapján korrigált értékek:

  - U1=1,206 V,

  - U2=3,717 V,

  - U3=0,186 V,

  - Ukimeneti=4,935 V.

- A mért feszültségértékek:

  - U1=1,217 V	Mérési hiba: 0,91%

  - U2=3,717 V	Mérési hiba: 0,01%

  - U3=0,201 V

  - Ukimeneti=4,909 V	Mérési hiba: 0,52%

- Az új kapcsolásban egy R4 = 330Ω-os névleges értékkel rendelkező ellenállást is használtunk.
Ennek mért értéke:
R4=0,329Ω

- A mért feszültségesések az eddigi jelöléseket használva:
U1=2,385 V
U3=0,376 V
U2=U4=2,385 V
Ukimeneti=4,624 V

- -12)

Megjegyzés:
Méréssel igazoltuk, hogy a vezetékek és az érintkezéseknél fellépő ellenállások értéke mérési pontatlanságon belülre esett (a műszerről leolvasott érték: 0,00Ω), ezért a számolások során elhanyagoltuk.

Kép az első áramkörről: