Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.03.25.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Viktor Olivér

A mérés célja:

Az ELVIS próbapanel használatának és az ELVIS műszerek használatának elsajátítása, tapasztalatszerzés a passzív alkatrészek viselkedéséről.

Használt mérőeszközök:

- Elektronikus alkatrészek (huzalok és ellenállások)

- NI ELVIS mérőrendszer

A mérés menete és a számolások:

1-3) Választottunk két ellenállást és egy kondenzátort, melyek értékét ELVIS multiméterrel megmértünk. Az ellenállások és a kapacitás mért értékei:

R1 = 102,2 kΩ, 
R2 = 680 kΩ, 
C1 = 46050 pF kerekítve 46,0 nF

(A kapacitás impedanciáját lemértük önállóan az áramkörben, -80°-os fázisszöggel és 1kHz-es frekvencián, Z = 16,12 MΩ értéket mértünk)

- Az impedancia-mérést elvégezve a Z1=R1 és Z2=C1 kapcsolásban:

| Frekvencia (Hz) | Impedancia-amplitudó (kΩ) | Fázisszög (°) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 362,5 | -73,6 |
| 25 | 174,5 | -54,1 |
| 50 | 174,5 | -34,5 |
| 100 | 107,7 | -18,3 |
| 500 | 102,3 | -3,7 |
| 1000 | 97,1 | -1,58 |
| 2000 | 101,6 | -0,82 |
| 3000 | 101,4 | -0,47 |
| 4000 | 101,3 | -0,29 |
| 5000 | 101,15 | -0,16 |
| 10000 | 101,2 | -0,31 |

Tapasztalatok:

- Az impedancia amplitúdó csökken a frekvencia növekedésével és 100 kΩ környékén beáll az értéke.

  - Magyarázat:

    - Xc=12πf*C   ≫   csökken a frekvencia növekedésével, és aszimptotikusan 0-hoz tart: limf→∞Xc=0.

    - Z=XC2+R2 ≫ mivel az XC csökken a frekvencia növekedésével, ezért |Z| is csökken a frekvencia növekedésével

    - Mivel limf→∞Xc=0 és Z=XC2+R2, ezért limf→∞Z=R2=R.

- A fázisszög a frekvencia növekedésével nő és aszimptotikusan 0-hoz tart.

  - Magyarázat: φ=arc tg-XCR >> mivel XC csökken a frekvencia növekedésével nő, és az R állandó, ezért a hányados 0-hoz tart (XC>0) és mindig negatív. Ebből kifolyólag a φ aszimptotikusan 0-hoz tart.

- Az átviteli függvény Z1=R1 és Z2=C1 kapcsolásban.

Leolvasható, hogy a frekvencia növekedésével csökken a reaktancia, így tehát a feszültség amplitúdója is csökken, vagyis ez egy alul áteresztő szűrő (azaz alacsony frekvenciájú jeleket átengedi, a magas frekvenciások csillapodnak )

- Az átviteli függvény a Z1= C1 és Z2= R1 kapcsolásban

Itt az előző esethez képest minél nagyobb a frekvencia, annál kevésbé csökken a feszültség amplitúdója (feszültségváltozás 0-hoz tart), vagyis felüláteresztő szűrőt kaptunk.

- A Z1=R2 és Z2=R1 kapcsolásban:

Ezeknél a méréseknél konstans 0 értéket vártunk (mivel ez az áramkör ellenállásokból áll, ezért reaktanciáról nem beszélhetünk), az ettől való eltérést mérési hibának tekinthetjük.

- Fáziseltérés nincs, de van jelalak-különbség a kapcsolástól függően.
A fáziseltérés hiánya annak tudható be, hogy ugyanazon áramkör két pontja között feszültségfázisbeli eltérés nincsen.
Ha a kondenzátor és az ellenállás közötti fázisszöget szeretném meghatározni azt az alábbi képlet segítségével lehetséges: 1/(2*pi*f*C)=R

33,82 Hz az a frekvencia, ahol a kapacitás látszólagos ellenállásának abszolút értéke megegezik az ellenállás értékével. Ez az értéket a következő képlet alapján kaptuk:

R= 12πf*C  →  f=12πf*R=33.82 Hz

Tapasztalatok:

Bár a jelalak különböző, de az ábrán tisztán látszik, hogy a jelek amplitúdója megegyezik.

10-12) Tetszőleges periodikus függvény Fourier sora:

fx=a02+k=1∞akcoskx+bksinkx, ahol f(x) a négyszögjel függvénye

Mivel a négyszögjel páratlan, ezért ak=0. A függvényt Fourier sorba fejtve a következő értékeket kaptuk:

fx=A2 :0<x<12f0: x=12f, x=1f-A2:12f<x<1f,        fx=fx+k*2π :k∈N

bk=A2π1k+cos⁡kfk-2*cos⁡k2fk, mely kifejezés minden páros k esetén egyenlő 0-val.

| frekvencia (Hz) | számolt értékek (V) | 1000 Hz-es számolt értéktől vett különbség (V) | 1000 Hz-es mért értéktől vett különbség (V) | Mért és számolt értékek hányadosa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 12,7311 | 0 | 0 |  |
| 3000 | 4,2446 | 8,4865 | 9,3 | 0,91 |
| 5000 | 2,5445 | 10,1866 | 11,8 | 0,88 |
| 7000 | 1,8452 | 10,8859 | 12,2 | 0,89 |
| 9000 | 1,4149 | 11,3162 | 12,8 | 0,88 |
| 11000 | 1,1590 | - | - | - |
| 13000 | 0,9815 | - | - | - |
| 15000 | 0,8503 | - | - | - |  |
| 17000 | 0,7514 | - | - | - |  |
| 21000 | 0,6720 | - | - | - |  |

- Z1=R1, Z2 =C1 értékekkel mérve meg a kimenő periodikus jel frekvencia összetevőit az ELVIS rendszer dinamikus jelelemző egységével a következő grafikont kaptuk:

- Ismételje meg a mérést Z1=C1, Z2=R1 értékekkel.

- A méréseink alapján megállapíthatjuk, hogy ha a kondenzátor van a Z2 helyen, akkor egy aluláteresztő csillapításos feszültségosztót kapunk, míg hogyha Z1 helyen van a kondenzátorunk, akkor egy erősítéses felüláteresztőt. Az aluláteresztő szűrő, a magas frekvencián tolja el a fázist -90°-al.