Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.03.22.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Viktor Olivér

A mérés célja:

Vérnyomás- és pulzusmérési módszerek megismerése és elsajátítása

Mérendő objektumok:

Mérőtárs

Használt mérőeszközök:

- Automata vérnyomásmérő

- Félautomata vérnyomásmérő

- Mérőórás vérnyomásmérő

- Phonendoszkóp

- Pulse oximeter

A mérés:

- Pulzusmérés:

- Mérés körülményei: Ülőhelyzetben, magunkat nyugodtnak vallva végeztük a mérést.

- Mérés menete: Mindketten a saját pulzusunkat mértük a nyaki artériánál két ujjunk segítségével. Minden időintervallum mérését háromszor végeztük el.

- Mérési bizonytalanság okai:

- Mivel a szívverésszám kvantált mennyiség, tehát a mérések során mérőszáma csak egész szám lehetett, ezért a valódi szívverésszámtól abban az adott intervallumban ±1-es eltérést mutathat. 60mp-nél rövidebb mérési időintervallumok esetében ez a hiba annyiszorosára változik, ahányad része a mért intervallum a 60 mp-nek.

- Továbbá pulzusunk folyamatosan változik, és a mérések között telt el idő, ezért csak több mérés átlaga ad elfogadható eredményt.

| Pulzusmérés |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Olivér |  |  | Tamás |  |  |  |
|  | mérés ideje alatt mért (db) | Számolt percérték (bpm) | Átlag (bpm) | mérés ideje alatt mért (db) | Számolt percérték (bpm) | Átlag (bpm) | Mérési bizonytalanság (bpm) |
| 10 mp – 1.mérés | 12 | 72 | 72 | 11 | 66 | 70 | ±6 |
| 10 mp – 2.mérés | 12 | 72 |  | 12 | 72 |  |  |
| 10 mp – 3.mérés | 12 | 72 |  | 12 | 72 |  |  |
| 20 mp – 1.mérés | 23 | 69 | 70 | 22 | 66 | 63 | ±3 |
| 20 mp – 2.mérés | 23 | 69 |  | 21 | 63 |  |  |
| 20 mp – 3.mérés | 24 | 72 |  | 20 | 60 |  |  |
| 30 mp – 1.mérés | 36 | 72 | 70,7 | 32 | 64 | 61,3 | ±2 |
| 30 mp – 2.mérés | 34 | 68 |  | 30 | 60 |  |  |
| 30 mp – 3.mérés | 36 | 72 |  | 30 | 60 |  |  |
| 60 mp – 1.mérés | 67 | 67 | 67,7 | 63 | 63 | 63,7 | ±1 |
| 60 mp – 2.mérés | 67 | 67 |  | 65 | 65 |  |  |
| 60 mp – 3.mérés | 69 | 69 |  | 63 | 63 |  |  |

- A rendelkezésünkre álló phonendoszkóp hagyományos volt, így a számítógéphez nem tudtuk csatlakoztatni. A phonendoszkópos pulzusmérésre többször is kísérletet tettünk, de olyan mértékben felerősítette a külső zajokat, hogy értékelhetetlen eredményeket kaptunk.

- Félautomata műszerrel végzett mérés:

- Mérés körülményei: Ülőhelyzetben, magunkat nyugodtnak vallva végeztük a mérést, a lent megadott sorrendben. A mérések között egy minimális regenerálódási időt hagytunk, és egymás között felváltva mértünk.

- Mérési bizonytalanság okai:

  - A vérnyomás az nem állandó, különböző időpontokban mérve még teljesen megegyező körülmények közt mérve sem adódik pontosan megegyező eredmény.

  - Műszer belső mérési pontatlansága.

- Tapasztalatok:

  - Látható, hogy ugyanazon karokon a második mérés alacsonyabb értéket mutat, amely az egymás utáni méréseknél megfigyelhető jelenség (a vérkeringés nem normalizálódott megfelelőképpen).

  - Az adatokról az is leolvasható, hogy a jobb karon nagyobb vérnyomásértéket mértünk.

  - Ennél a mérésnél a Korotkov hangokat nem hallottuk a külső zajok miatt.

| Félautomata vérnyomásmérő |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Olivér |  | Tamás |  |
|  | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) | Pulzus (bpm) | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) | Pulzus (bpm) |
| bal kar – 1.mérés | 110/63 | 70 | 93/59 | 63 |
| bal kar – 2.mérés | 100/54 | 72 | 89/46 | 71 |
| jobb kar – 1.mérés | 115/76 | 68 | 105/61 | 63 |
| jobb kar – 2.mérés | 109/65 | 80 | 100/55 | 69 |

- Mérőórás műszerrel végzett mérés:

- Mérés menete: A mandzsetta felhelyezése után felpumpáltuk 150 Hgmm körüli nyomásértékre, majd a nyomást lassan csökkentettük kb. 2Hgmm/s-os sebességgel. Eközben a mérést végző phonendoszkóppal folyamatosan hallgatta a könyökhajlati artériát, és a koppanó hang megjelenésekor leolvasta a systolés értéket, a hang eltűnésekor pedig a diasztolés értéket.

- Mérés körülményei: Az előző méréshez hasonlóan ülőhelyzetben, magunkat nyugodtnak vallva végeztük a mérést, a lent megadott sorrendben. A mérések között egy minimális regenerálódási időt hagytunk, és egymás között felváltva mértünk.

- Mérési bizonytalanság okai:

  - A vérnyomás az nem állandó, különböző időpontokban mérve még teljesen megegyező körülmények közt mérve sem adódik pontosan megegyező eredmény.

  - Műszer belső mérési pontatlansága.

  - Leolvasás pontosságát továbbá az is csökkentette, hogy a műszer mutatója minden szívverésnél kb. 3 Hgmm-nyit kilengett.

- Tapasztalatok:

  - Tendenciaként felfedezhető, hogy az előző méréshez hasonlóan ugyanazon karokon a második mérés alacsonyabb értéket mutat, bár több helyen nem mértünk különbséget.

  - A jobb karon viszont mindkettőnk esetében nagyobb vérnyomásértéket mértünk.

| Mérőórás vérnyomásmérő |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Olivér | Tamás |
|  | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) |
| bal kar – 1. mérés | 106/74 | 93/62 |
| bal kar – 2.mérés | 106/74 | 90/61 |
| jobb kar – 1.mérés | 110/76 | 98/66 |
| jobb kar – 2.mérés | 108/75 | 98/66 |

- Automata műszerrel végzett mérés:

- Mérés körülményei: A mérést idő hiánya miatt csak a bal karunkon végeztük el. Az előző mérésekhez hasonlóan ülőhelyzetben, magunkat nyugodtnak vallva végeztük a mérést, a lent megadott sorrendben. A mérések között egy minimális regenerálódási időt hagytunk, és egymás között felváltva mértünk.

- Mérési bizonytalanság okai:

  - A vérnyomás az nem állandó, különböző időpontokban mérve még teljesen megegyező körülmények közt mérve sem adódik pontosan megegyező eredmény.

  - Műszer belső mérési pontatlansága.

- Tapasztalatok:

  - A második mérés során az eddigi mérésekkel ellentétben nem alacsonyabb, hanem magasabb eredményeket kaptunk. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a mérések közt több idő telt el.

| Automata vérnyomásmérő |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Olivér |  | Tamás |  |
|  | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) | Pulzus (bpm) | Vérnyomás (systolé/diasztolé) (Hgmm/Hgmm) | Pulzus (bpm) |
| 1. mérés | 99/49 | 74 | 93/54 | 74 |
| 2. mérés | 101/52 | 73 | 103/55 | 78 |

- Pulse oximeterrel végzett mérés:

- Mérés körülményei: Az előző mérésekhez hasonlóan ülőhelyzetben, magunkat nyugodtnak vallva végeztük a mérést, a lent megadott sorrendben.

- Mérés menete:

  - A mérőműszert jobb kezünk mutató ujjára rögzítettük.

  - A mérőműszerről kb. 2 percig olvastuk le az adatokat.

- Mérési bizonytalanság okai:

  - A vér oxigéntartalma és a pulzusszám az nem állandó, különböző időpontokban mérve még teljesen megegyező körülmények közt mérve sem adódik pontosan megegyező eredmény.

  - Műszer belső mérési pontatlansága.

- Tapasztalatok:

  - A vér oxigéntartalma a mérés során stabilnak mutatkozott, Tamás esetében végig ugyanaz az érték szerepelt a kijelzőn, Olivér esetében is csak 1%-os ingadozást tapasztaltunk.

  - A pulzusszám viszont nagyobb mértékben ingadozott, és az alább feltűntetett határokon belüli értékekek vett fel.

| Pulse oximeter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Olivér |  | Tamás |  |
|  | Vér oxigéntartalma (% SpO2) | Pulzus (bpm) | Vér oxigéntartalma (% SpO2) | Pulzus (bpm) |
| 1. mérés | 98-99 | 77-90 | 97 | 62-70 |