Jegyzőkönyv

A mérés helye: PPKE ITK épülete, 319-es terem (mérőlabor) 
A mérés ideje: 2015.05.06.
A mérést végzők: Hakkel Tamás, Halász Viktor Olivér

A mérés célja:

Mikrokontroller-programozással való ismerkedés egy hibásan megírt pingpong játék kódjának javítása közben.

Használt mérőeszközök:

- Mikrokontroller (MSP430F169),

- IAR Embedded workbench fejlesztőkörnyezet.

Kiindulási program:

A program alapállapotában két ütőt és egy labdát rajzolt ki a képernyőre. A labda a kijelző 4 széle közt pattogott, a bal oldali ütő egyenletes sebességgel mozgott fel és lefelé, a képernyő tetejére érve fordult, majd a kijelzőről kiment, és egy idő után visszajött. A jobb oldali ütő viszont a jobb oldali joystickkel volt irányítható – ez az ütő is kiment a kijelzőről.

Kitűzött céljaink:

- A bal oldali ütő ne menjen ki a kijelzőről, hanem a felső és alsó széle közt egyenletes sebességgel mozogjon úgy, hogy a labdát mindig visszaüti.

- A jobb oldali ütő se mehessen ki a kijelzőről, a joystick két végállapota a képernyő két szélére vigye.

- Ha a labda eléri a jobb falat, csak akkor pattanjon vissza, ha a jobb ütő éppen ott van, ahol a labda éri a falat.

- Ha a labda máshol éri a jobb falat, mint ahol a jobb ütő van, akkor kezdődjön újra a játék.

Programunk vázlatos működése:

A kijavított forráskód:

#include  <io430x16x.h>

#include  <msp430x16x.h>

rseg code:CODE,2000h

extern   LCDUpdate, LCDStr,LCDChrXY, DelayN, LCDPixmove

extern    LCDUtoLXY, LCDUtoRXY, LCDLabdaXY

public asmmain

////////////////////////////////////////////////

asmmain:

; ide írhatod az asm-programot

#define LeftValue   &ADC12MEM0

#define RightValue  &ADC12MEM1

#define x		  R10

#define y		  R6

#define dx		  R8

#define dy		  R9

#define jobbuto     R5  ;létrehoztunk egy változót a jobb ütő y

; koordinátájának tárolására

Init:

clr.w   x

clr.w   y

mov.w   #1,dx

mov.w   #1,dy

clr.w   jobbuto

Ciklus:

mov.w   y,R11

add.w   dy,R11

cmp.w   #40,R11

jge     Cimke001

cmp.w   #0,R11

jge     Cimke002

Cimke001:

xor 	  #0xffff,dy

inc 	  dy

Cimke002:

add.w     dy,y

mov.w     x,R11

add.w     dx,R11

cmp.w     #77,R11

jge       Cimke005 ; ha a pálya jobb szélére ér, akkor megvizsgáljuk,

; hogy az ütőt érte-e a labda

cmp.w     #0,R11

jge       Cimke004

jmp       Cimke003

Cimke005:    ; megvizsgáljuk, hogy a jobb ütőt éri-e a labda,

; ha igen, akkor visszapattan, ha nem, kimegy

mov.w     y, R11

add.w     #2,R11 ; azért kell hozzáadni kettőt, mert a labdának nem a

; bal felső pontjának koordinátáját kell vizsgálni a

; feltételnél, hanem a közepének

cmp.w     y,jobbuto ;megvizsgáljuk, hogy labda közepének y koordinátája

; kisebb-e, mint a jobb ütő Y koordinátája

jge       Init      ; ha igen, kezdje újra a játékot

add.w     #8,jobbuto  ; 8 az ütő hossza

cmp.w     jobbuto,R11 ; megvizsgáljuk, hogy a labda y koordinátája

; kisebb–e, mint a az ütő alsó pontjának y

; koordinátája (vagyis az ütő vége fölött pattan)

jge       Init	; ha igen, kezdje újra a játékot

Cimke003:

xor 	  #0xffff,dx

inc 	  dx

Cimke004:

add.w     dx,x

mov.b     y,R13

mov.b     x,R12

call      #LCDLabdaXY

mov.b     y,R12 ; x-et lecseréltük y-ra, mert az R12-ben a #LCDUtoLXY

; függvény az ütő y koordinátáját várja paraméterként

call      #LCDUtoLXY

call      #SetupADC12

mov.w     RightValue,R12

mov.w     #0,R13

mov.w     #100,R14 ; 20-at átírtuk 100-ra,

; mivel így nem tud kimenni a jobb oldali ütő

call      #divide

mov.w     R12, jobbuto ; elmentjük R12 (vagyis a joystick) értékét

call      #LCDUtoRXY

call      #LCDUpdate

jmp       Ciklus

;*********************************************

;ADC12 Inicializálás

SetupADC12  mov     #SHT0_8+MSC+ADC12ON,&ADC12CTL0

; Turn on ADC12, use int. osc.

; extend sampling time so won't

; get overflow

; Set MSC so conversions triggered

; automatically

mov     #SHP+CONSEQ_3,&ADC12CTL1

; Use sampling timer, set mode

mov     #BIT3,&ADC12IE          ; Enable ADC12IFG.3 for ADC12MEM3

mov.b   #INCH_0,ADC12MCTL0      ; A0 goes to MEM0

mov.b   #INCH_1,ADC12MCTL1      ; A1 goes to MEM1

mov.b   #INCH_2,ADC12MCTL2      ; A2 goes to MEM2

mov.b   #EOS+INCH_3,ADC12MCTL3  ; A3 goes to MEM3, end of sequence

;

clr     R5                      ; Clear pointer

;

bis     #ENC,&ADC12CTL0         ; Enable conversions

bis     #ADC12SC,&ADC12CTL0     ; Start conversions

//            bis     #CPUOFF+GIE,SR          ; Hold in LPM0, Enable interrupts

//ki kell várni a konverzió végét

testIFG     bit     #BIT0,&ADC12IFG         ; konverzió ellenőrzése

jz      testIFG                 ; nemleges válasz esetén újra tesztelés

ret                     ; Need only for debug

;ADC Startup

StartADC12:

bis     #ADC12SC,&ADC12CTL0   ; konverzió kezdete

bit     #BIT0,&ADC12IFG       ; konverzió ellenőrzése

jz      testIFG         ; nemleges válasz esetén újra tesztelés

mov     &ADC12MEM0, R5        ; a konverzió eredménye az R5-ös regiszterbe

ret

divide:

mov.w R14, R15

mov.w R12, R13

clr.w R14

mov.w #0x1,R12

div_LO: rla.w R13

rlc.w R14

cmp.w R15, R14

jnc div_1

sub.w R15, R14

div_1:  rlc.w R12

jnc div_LO

ret

multiply:

mov.w R12, &MPY

mov.w R14, &OP2

mov.w &RESLO, R12

mov.w &RESHI, R13

ret

end