Feladat leírása: Egy olyan frekvenciaosztásos rendszer szűrőinek elkészítése, melyben 10kHz sávszélességű analóg csatornán két hangjelet egymástól függetlenül át lehet vinni.

Megvalósítás menete:

- Terveztem egy aluláteresztő és egy sáváteresztő szűrőt. Az aluláteresztő 4500-5000 Hz frekvenciáig átengedő, a sáváteresztő szűrő 5000-5500 és 9500-10000 Hz frekvenciák közt átengedő. Mindkét szűrő FIR szűrő.

- Mindkét bemeneti hang esetében eltávolítom az 5 kHz-nél magasabb frekvenciákat az előbb tervezett aluláteresztő szűrő segítségével.

- Az egyik hangot frekvenciáját eltoltam 5 kHz-cel.

- Az így kapott két transzformált hangot összeadtam.

- Az „átvitel” után kettébontottam a jelet: az összeg-jelből aluláteresztő szűrővel visszanyertem az alsó sávban átvitt hangot.

- A másik hangot pedig először a sáváteresztő szűrővel „kivágtam” az összeg-jelből, majd visszatoltam az eredeti frekvenciatartományába.

Tapasztalatok, eredmények:

Sajnos a jel visszaállítása nem volt teljesen sikeres: Az első hangot vissza tudtam nyerni, bár abba is belehallatszott a másik hang (a Gibbs-oszcilláció miatt nem volt tökéletes a szűrő). A szűrő tervezésénél az áthallatszódást tudtam csökkenteni az szűrési tartomány amplitúdójának állításával. A nagyobbik probléma viszont a másik hang visszanyerésénél volt: szinte semmi sem maradt meg az eredeti hangból. Az okát keresve végül arra jutottam, hogy a raiseBy függvényre gyanakodtam, vagy közelítőleg sem jó eltolási frekvenciára.

A következő programrészlettől például azt vártam, hogy a kiindulási hangot visszakapom, de ez egyáltalán nem volt elmondható:

offsetFrequency=5000; % Todo: Mennyire kell eltolni? Nincs rossz válasz, csak rossz kombinációk.

y2_raised = raiseBy(y2_filtered, Fs, offsetFrequency);

y2_deraised =  raiseBy(y2_raised, Fs, -offsetFrequency);

disp('Na, most!');

sound(y2_deraised, Fs);

pause;

Az eltolási frekvenciához széles tartományból (20-10000) választott értékekkel próbálgattam, de nem jutottam eredményre.

A másik meghökkentő dolog pedig a spektrumoknál jelentkezett. Azt váltam, hogy a raiseBy függvény eltolja jobbra, de a kiindulásihoz inkább hasonló spektrumot kaptam.

Forráskód:

[y1,Fs1] = audioread('ferfi2.wav');

[y2,Fs2] = audioread('noi2.wav');

% Először is ha a két Fs nem egyezik, gond van

if Fs1 ~= Fs2

disp('A két Fs nem egyezik.');

return;

end

Fs = Fs1;

% Mivel nem biztos, hogy a két hang hossza megegyezik, a rövidebbet

% megnyújtjuk

if length(y1)<length(y2)

y1=[y1; zeros(length(y2)-length(y1), 1)];

else

y2=[y2; zeros(length(y1)-length(y2), 1)];

end

% Először az y1-et és az y2-t is szűrni kell, hogy ne legyen egyikben sem

% olyan frekvenciájú hang, amit nem tudunk átvinni a számukra kijelölt

% csatornán. (Ami maximum 5kHz, hiszen két hangjelet kell átvinni egy

% 10kHz-es csatornán)

Hd=FIR_lowpass; % Todo: Ide kell annak a függvénynek a meghívása, amit az FDATool kiad magából

y1_filtered = Hd.filter(y1);

Hd=FIR_lowpass;

y2_filtered = Hd.filter(y2);

disp('Nyomj ENTER-t a második lejátszásához!');

sound(y1_filtered, Fs);

pause;

disp('Nyomj ENTER-t a folytatáshoz!');

sound(y2_filtered, Fs);

pause;

% Ezután az egyik hangot feltoljuk a második csatornába

offsetFrequency=5000; % Todo: Mennyire kell eltolni? Nincs rossz válasz, csak rossz kombinációk.

y2_raised = raiseBy(y2_filtered, Fs, offsetFrequency);

% Végül egyesítjük a két hangot

y_comb = y1_filtered + y2_raised;

disp('Nyomj entert a folytatáshoz!');

sound(y_comb, Fs);

pause;

% Most már csak szét kell őket választani

% Ehhez egy aluláteresztő és egy sáváteresztő szűrő kell

lowpassFilter = FIR_lowpass;

bandpassFilter = FIR_bandpass;

y1_rec = lowpassFilter.filter(y_comb);

y2_rec_raised = bandpassFilter.filter(y_comb);

y2_rec = raiseBy(y2_rec_raised, Fs, -offsetFrequency);

disp('Nyomj entert a folytatáshoz!');

sound(y1_rec, Fs);

pause;

disp('Nyomj entert a folytatáshoz!');

sound(y2_rec, Fs);

pause;

%kétféle módon is próbáltam a spektrumot vizsgálni, egyik sem adott kielégítő válaszokat…

subplot(3,2,1);

% Y1_filtered = abs(fft(y1_filtered));

% plot(10:10000,Y1_filtered(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y1_filtered,'Fs',Fs,'NFFT',length(y1_filtered)));

title('y1 filtered');

subplot(3,2,2);

% Y2_filtered = abs(fft(y2_filtered));

% plot(10:10000,Y2_filtered(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y2_filtered,'Fs',Fs,'NFFT',length(y2_filtered)));

title('y2 filtered');

subplot(3,2,3);

% Y_comb = abs(fft(y_comb));

% plot(10:10000,Y_comb(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y_comb,'Fs',Fs,'NFFT',length(y_comb)));

title('y combinated');

subplot(3,2,4);

% Y2_raised = abs(fft(y2_raised));

% plot(10:10000,Y2_raised(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y2_raised,'Fs',Fs,'NFFT',length(y2_raised)));

title('y2 raised');

subplot(3,2,5);

% Y1_rec = abs(fft(y1_rec));

% plot(10:10000,Y1_rec(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y1_rec,'Fs',Fs,'NFFT',length(y1_rec)));

title('y1 recorded');

subplot(3,2,6);

% Y2_rec = abs(fft(y2_rec));

% plot(10:10000,Y2_rec(10:10000));

plot(psd(spectrum.periodogram,y2_rec,'Fs',Fs,'NFFT',length(y2_rec)));

title('y2 recorded');