Második félvéközi vizsga – Az információtechika és a bionika fizikai alapjai I.

(2017. május 3.)

1. Két végtelen hosszú fémhenger fut egymás mellett. Az ábra ezek keresztmetszeti képét mutatja. A hengereken egy ρ hosszegységre eső töltéssűrűség található (ellentétes előjelű, azonos nagyságú töltéssűrűség). Feltételezheti, hogy a hengerek felületén a töltés egyenletesen oszlik el. (Ábrán 2db 1cm sugarú gömb, d = 10cm távolságban)

a) Mekkora a hengerek közötti feszültségkülönbség?

b) A negatív töltésű fémhengerről nulla kezdősebességgel indul egy elektron a másik fémhenger felé. Mekkora sebességgel érkezik a pozitív fémhenger felületére?

c) Az egyszerűsítő feltételezés (egyenletes töltéseloszlás) miért nem teljesülhet pontosan?

Mit kellene figyelembe venni a feladat teljes pontos megoldásához?

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffizipedia.bme.hu%2Findex.php%2FElektrosztatika_p%25C3%25A9ld%25C3%25A1k_-_P%25C3%25A1rhuzamos_hengeres_vezet%25C3%25A9kek_kapacit%25C3%25A1sa&h=ATMrNs_EOkwaC8r5jthHuCpxxwfkPlYD8ZEI8QLCzjXJkyidLks9Ec0X-n4EKP9LgcBpXlH1wkSFq_sosTK7JrEA0-xzfmfl65yy6B7qcp4SRv-629KI2iJc_NGGAqy1ZFDcFpw

2. Az ábrán látható távvezeték két egymással párhuzamos fémlemezből áll. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a fémlemezek tökéletes vezetők és vákuumban vannak.

a) Rajzolja fel a távvezeték áramköri modelljét!

b) Mekkora legyen a távvezeték szélessége (w), hogy karakterisztikus impedanciája Z0 = 50 Ω legyen, amennyiben d = 1mm? (Segítség: A számításhoz közelítse a távvezeték egységnyi hosszra eső kapacitását egy síkkondenzátorral, az induktivitás számításához pedig használja a következő közelítést: L = μ0* d / w)

c) Feltételezve, hogy a távvezeték vége nyitott (open circuit) és a vezetéket egy V = sin(2 π f t) feszültségű illesztett belső ellenállású feszültségforrás hajtja meg. Írja fel a távvezeték mentén kialakuló feszültség- és árameloszlást. (Az illesztett belső ellenállású feszültségforrás azt jelenti, hogy a feszültségforrás felöli oldalon a hullámok nem verősnek vissza.)

d) Számolja ki a távvzeetékben terjedő hullámok hullámhosszát és vázolja fel a vezetékben a feszültségeloszlást akkor, ha a gerjesztés frekvenciája f = 1 GHz és a vezeték (I) … centiméter (II) 3 méter hosszú.

1. Egy atom mágneses tere

a) Kizárólag az elektronok pálya menti mozgásából származik

b) Elemi, másra nem visszavezethető tulajdonsága az atomnak

c) Az elektronok, az atommagok spinjéből és az elektronok keringéséből…

2. A Maxwell egyenletek differenciális alakja

a) matematikailag egyenértékű az egyenletek integrálalakjával

b) általánosabb az egyenletek integrálalakjánál, mert téreloszlás …

3. Faraday törvénye

a) leírja, hogy időben változó mágneses tér miképpen kelt ár…

b) leírja, hogy időben változó mágneses tér miképpen kelt fesz…

c) az eltolási áramsűrűséget leíró taghoz vezet a Maxwell e…

5. A vektor potenciál

a) az az elektromágneses tér terjedésének leírásához használható, a terek hely…

b) a mágneses teret írja le és belőle a tér gradiensképzéssel számítható ki

c) rotációja a mágneses teret adja

6. A vektor potenciál divergenciája mindig

a) nulla

b) tetszőlegesen válaszható, legalábbis a klasszikus fizikában

c) a mágneses töltéssűrűséget adja

7. A távvezeték modellben

a) Az eltolási áramsűrűséget a kapacitás veszi figyelembe

b) Az eltolási áramsűrűséget nem vesszük figyelembe

c) Az áramsűrűséget veszi figyelembe

8. Egy vezető amin időben változó erősségű áram halad át

a) kizárólag mágneses teret kelt

b) elektromágneses hullámokat kelt

9. Ohm törvénye

a) A Maxwell egyenletek következménye

b) A töltésmegmaradásból és a Maxwell egyenletek…

c) Ugyanolyan alapvető fizikai törvény, mint a Maxwell egyenletek

d) A Maxwell egyenletekből nem levezethető

10. Az elektromágneses tér energiája

a) az elektronok sebességének négyzetével arányos

b) mindig a vezetéken kívül, elektromágneses hullám formájában terjed

c) az elektromos és mágneses térben is terjed

11. Egy vákuumban konstans v sebességgel haladó elektron

a) csak elektromos teret kelt maga körül

b) csak mágneses teret kelt maga körül

c) elektromos és mágneses teret kelt maga körül

d) elektromágneses hullámokat kelt maga körül

Esszékérdés 1- legfeljebb 5 mondatban, és lehetőleg egy ábrával válaszoljon rá!

Magyarázza el, hogy a Maxwell által bevezetett eltolási áramsűrűség (displacement current) miért szükséges ahhoz, hogy az egyenletek vákuumban terjedő hullámokat írjanak le!

MO:

Eltolási áram ugyan ugy működik mint a vezetési áram. tehát amper tövénnyel használható. a mágneses mező a vezetési áram és az időben váltakozó elektromos mezőtől generálódik. A mágneses tér változós elektromos teret generál. Elektromos térváltozás is kell tudjon teret generálni. Főleg vákumban műküdik

Esszékérdés / kvalitatív problémamegoldás 2 – legfeljebb 2-3 mondatban és lehetőleg ábrával válaszoljon rá!

Egy véges hosszúságú, veszteség nélküli távvezetékdarabhoz nem tartozik m…

A vezeték végei rövidre vannak zárva. Milyen típusú megoldásokat engednek meg az egyenletek? Ne számoljon ki semmit, csak szóban írja len m…

rajzolja le a megoldásokat!