Első mérés lehetséges kérdések

1. Hogyan lehet kiszámítani egy szűrő késleltetési idejét? Válaszát kérem indokolja!

megvalósító kapuk késleltetési idejének összege, megnézni a lefényképezett lapot (indok)

2. A Spice program segítségével hogyan számolja ki az áramkör Boode karakterisztikáját?

AC analízis segítségével

3. Hogyan lehet kiszámítani két ismert boode karakterisztikájú kapcsolás sorbakapcsolása után keletkező kapcsolás boode karakterisztikáját? Válaszát kérem indokolja!

konvolúció: ami FT után szorzás, az FT előtt konvolúció

4. Milyen lépések segítségével határozza meg az áramkör Boode karakterisztikáját?

súlyfüggvényt számolok(Dirac impulzusra adott válasz), majd ezt Fourier-transzformálom

(atviteli fv-ből is megkapható, ha stabil)

így megkapom, hogy mely frekvenciákon mekkora az erősítés(vagy csillapítás)(dB) és a fáziseltolás(degree) ->oldalsók

alsó mindkettőnél->angular frequency(rad/s)

5. Mit jelent egy jel felfutási ideje, hogyan mérjük?

Ha a négyszögimpulzus az ideálistól eltér, a felfutási idő az az adat, amely a felfutó vagy lefutó él meredekségét jellemzi. A felfutási idő a felfutó (vagy lefutó) él végértékének 90%-ához és 10%-ához tartozó időpontok közötti időkülönbség. Ideális négyszögimpulzus esetén a felfutási idő zérus.

6. Írja le és indokolja, hogy a SPICE program DC analizisét mire használja a mérés során!

nem kell sok OP parancs, ha azt akarom vizsgálno hogy mi hogyan változik ha egy DC generátor értékét megváltoztatva mi történik és nem kell kézzel kielemezni, helyette a program a munkaponti megváltozásokat táblázatban megjeleníti vagy grafikonon

7. Egy logikai áramkör bemenetén a milyen feltétel teljesülését tekintünk logikai "1" szintnek?

ha elértem a működési feszültséget? 5, 12, 3.3 V a sztenderdek.

8. Írja le és indokolja, hogy a SPICE tranziens analizisét mire használja a mérés során!

idpfüggvény vizsgálat...t=0 -tól adott lépésközzel megadott léptékkel számolja max-időig a kapcsolásunk csomópontjain mérhető feszültséget és áramot

9. Elfogadható-e, ha egy 3. fokú 1kHz / 5 kHz határfrekvenciájú aluláteresztő szűrő modeljéről a SPICE által készített boode diagramon 10kHz és 100 kHz között 20 dB feszültségesést tapasztalunk? Válaszát indokolja!

jó kérdés

10. A SPICE program AC analizisének eredményéből milyen a méréssel kapcsolatos adatokat tudunk leolvasni?

a kapcsolás kisjelő AC áramu átvitelét határozhatjuk meg(amplitúdó menet, fázisszög, stb),

előbb a munkapontot kiszámítja a spice és létrehozza minden nemlin aktív eszköz kisjelű helyettesítő kapcsolását....

11. A SPICE program OP analizisének eredményéből milyen a méréssel kapcsolatos adatokat tud leolvasni?

The analysis calculates DC voltages in all circuit nodes plus DC currents in voltage sources.

Munkapont:

Ha az elektronika témakörében akarod értelmezni ezt, pl. egy dióda munkapontja az a pont a diódakarakterisztikán, amelyen fix áramot tudunk beállítani.

A munkapontot általánosságban úgy fogalmaznám meg, hogy egy eszköz működését leíró diagram azon pontja, amely pontban az eszköz működése helyesen be van állítva, nincsen túlterhelve és alul ütemezve sem.

12. Mi a VIL, VOH?

13. Kapu kapcsolási ideje?