
2015,
1, Egészítse ki az alábbi mondatot
A mikroiontoforézis alkalazásakor üvegkapilláris mikroelektródon keresztül egyen árammal pozitív töltésű ionokat juttatunk az idegsejtek közelébe.
2, Hasonlítsa össze a Current clamp és a Voltage clamp módsezrt! Mit mérünk, mit tudunk injektálni az egyes esetekben?
Current clamp esetén konstans áramot injektálhatunk, a membránfeszültséget mérhetjük 
(sharp mikroelektródával csak current clamp lehetséges)
Voltage clamp esetén a feszültséget próbáljuk egy bizonyos szinten tartani és az ehez szükséges áramerősséget mérhetjük (Ebben az esetben is áramot injektálunk —> feszültséget nem lehet injektálni!) Sharp elektródával a magas szivárgó áram miatt nem végezhető, patch clamp módszerrel minedkettő!
3, Egészítse ki az ábraszöveget, Írja le a különbséget a két EEG elvezetés típus között.
 —> bipoláris EEG elvezetés
 —> aktív tipusú elektród
 —> unipoláris EEG elvezetés
 —> referens (passzív) típusú elektród
4, Nevezze meg a rövidítések alapján az alábbi elektrofiziológiai terminusokat

MUA multiunit activity

IPSP inhibitory postsynaptic potential

ECoG electocorticogram

‘tau’ RC időállandó=RC

Vm membránpotenciál

EPSP excitítory postsynaptic potential

ERP Event related pot

EP Evoked pot
II.
1, Ki regisztrált először EEG-t emberi fejbőrről?

Hans Berger

Békésí György

Richard Caton

John Eccles

Robert Galambos
2, Melyik igaz az akciós potenciál terjedésére?

velőshüvellyel rendelkező rostok esetén a Ranvier-befűződések között ugrál

az axon vége felé kisebb az amplitúdója

csak egy irányban történhet

minél messzebb vannak egymástól a Ranvier-befűződések, annál lassabb
3, Melyik esetben hiperpolarizálódik a membránpotenciál?

Na extracel. konc megnő

Na permeabilitása megnő

K extracel. konc. megnő

K permeabilitása megnő
4, Az abszolút refrakter stadium okai

Nem egyszerre tér vissza az összes Na csatorna az inaktivációból

Nyitva vanna a K csatornák

A depol fázisban nem tud több Na csatorna aktiválódni

Egyik állítás sem igaz
5, Melyik ion árama alakítja ki az akciós potenciál lefutása utáni hiperpolarizációt?

Na

K

Cl

Mg

Ca
6, Hiperpol esetén a sejt membránpotenciálja a nyugalmi pot-hoz képest

pozitívabb

negatívabb

változatlan
7, Mekkora bemenő impedanciájú erősítőt kell használni mikroelektród elvezetéséhez

alacsony frekvenciás jelhez kicsi, magas frekvenciás jelhez nagy

alacsonyhoz nagy, magashoz kicsi

nagyon nagy

nagyon kicsi
8, A fém mikroelektród impedanciája

nagyobb frekvenciájú jelekkel szemben nagyobb

mind kis, mind nagy frekvenciájú jelek esetén nő

kisebb frekvenciájú jelekkel szemben nagyobb

az elvezetett jel frekvenciájától nem függ

csak az erősítő paramétereitől függ
9, Az EEG deszinkronizációjakor

a hullámok amplitúdója nő

az elektromos tevékenység frekvenciája csökken

az aktivitás feszültsége csökken

a fentiek egyike sem igaz
10, Mi határozza meg leginkább az elektród impedanciáját

az elektród mérete és anyaga

az elektródon átfolyó áram nagysága

az erősítő elektromos jellemzői

a bioelektromos jel nagysága
11, A Na permeabilitás növelésével a membrán

hiperpolarizálódik

depolarizálódik

nem változik
12, Mi az elektród potenciál?

monopoláris elektródon mért pot. érték az agyban

bipol. mérőelektródok között mért pot.kül.

az elektród és az erősítő bemenő impedanciája közti különbségből származó pot.kül.

a Warburg ellenállásból származó pot.kül.
13, A nem polarizálódó elektródok jellemzője

az áram tölti vagy kisüti a kettősréteget

egyenáram esetén ellenállásként működik

az áram feszültség karakterisztikája nem lineáris

az áthaladó áram nagysága függ a kettősréteg tulajdonságaitól
14, Mit jelent az elsőfajú vezető? Olyan anyag, ahol

az elektron elmozdulása hozza létre az áramot

a proton - || - 

ionok - || -

foton - || -
15, Melyik nem igaz az aktív transzportra?

energiát igényel

Na/K pumpa is így működik

a molekulák koncentrációkülönbsége határozza meg, hogy milyen irányban áramolnak

ATP átalakításával működik
16, Egyetlen idegrost nagyobb ingerárammal történő ingerlése esetén

nagyobb az AP amplitúdója

nagyobb az AP potenciál időtartama

hamarabb alakul ki az AP

gyorsabban terjes az AP

a fentiek egyike sem igaz
17, Mit nem tudunk mérni extracel elvezetéssel

egy ioncsatorna aktivitását

egy sejt aktivitását

multiunit aktivitást

mezőpotenciált
18, Az akciós potenciál terjedési sebessége

~50 000 m/s

~10 000 m/s

~1000 m/s

~0,1-120 m/s
2012,
1, Adja meg az EEG frekvenciatartományainak értékeit
d: 3.5 nél kisebb
théta: 4-7.5
alfa: 8-13
béta:14-25
gamma: 25nél nagyobb
alvási orsók:11-15
lassú, mély akvás: kisebb 1nél
2, A mikroiontoforézis alkalazásakor üvegkapilláris mikroelektródon keresztül egyen árammal az árammal azonos töltésű ionokat juttatunk az idegsejtek közelébe.
3, Sorolja fel milyen típusú ioncsatornákat ismerünk, jellemezze őket!
passzív, pumpa, ligand, fesz
4, Egészítse ki az ábraszöveget, Írja le a különbséget a két EEG elvezetés típus között.
 —> bipoláris EEG elvezetés
 —> aktív tipusú elektród
 —> unipoláris EEG elvezetés
 —> referens (passzív) típusú elektród
5, Mit jelent az egyensúlyi potenciál?
6, Nevezze meg a rövidítések alapján az alábbi elektrofiziológiai terminusokat

MUA

IPSP

ECoG

‘tau’

Vm

EPSP

ERP

EP
7, Mi teszi lehetővé, hogy “steady state response” objektív audiometriánál a két fülbe egyszerre adhassuk a különböző frekvenciájó hangokat, és párhuzamosan mérhessük azok hallásküszöbét?
8, Hogyan határozza meg az agykérgi ekvivalens dipólok elhelyezkedése az EEG potenciálmezők eloszlását a skalpon?

II.
1, Ki vezetett el először agyi bioelektromos jeleket?

Richard Caton

Johannes Müller

Hans Berger

H. von Helmholtz
2, Melyik igaz az akciós potenciál terjedésére?

csak egy irányban történhet

velőshüvellyel rendelkező rostok esetén a Ranvier-befűződések között ugrál

az axon vége felé kisebb az amplitúdója

minél messzebb vannak egymástól a Ranvier-befűződések, annál lassabb
3, Melyik esetben hiperpolarizálódik a membránpotenciál?

Na extracel. konc megnő

Na permeabilitása megnő

K extracel. konc. megnő

K permeabilitása megnő
4, Az abszolút refrakter stadium okai

Nem egyszerre tér vissza az összes Na csatorna az inaktivációból

Nyitva vanna a K csatornák

A depol fázisban nem tud több Na csatorna aktiválódni

Egyik állítás sem igaz
5, Nernst equilibriumban legyen az intracelluláris K ion koncentráció 100 mmol/l, az extracel. K ion koncentráció 10 mmol/l. A kialakuló egyensúlyi potenciál:

61 mV

-10 mV

10 mV

-61 mV
6, Depol esetén a sejt membránpotenciálja a nyugalmi pot-hoz képest

pozitívabb

negatívabb

változatlan
7, A felsorolt elektródok közül melyiknek a legjobb az átviteli karakterisztikája

platina

réz

rozsdamentes acél

ezüst/ezüstklorid
8, A fém mikroelektród impedanciája

nagyobb frekvenciájú jelekkel szemben nagyobb

mind kis, mind nagy frekvenciájú jelek esetén nő

kisebb frekvenciájú jelekkel szemben nagyobb

az elvezetett jel frekvenciájától nem függ

csak az erősítő paramétereitől függ
9, Az EEG deszinkronizációjakor

a hullámok amplitúdója nő

az aktivitás feszültsége csökken

az elektromos tevékenység frekvenciája csökken

a fentiek egyike sem igaz
10, Mi határozza meg leginkább az elektród impedanciáját

az elektród mérete és anyaga

az elektródon átfolyó áram nagysága

az erősítő elektromos jellemzői

a bioelektromos jel nagysága
11, A Na permeabilitás növelésével a membrán

hiperpolarizálódik

depolarizálódik

nem változik
12, A nem polarizálódó elektródok jellemzője

az áram tölti vagy kisüti a kettősréteget

egyenáram esetén ellenállásként működik

az áram feszültség karakterisztikája nem lineáris

az áthaladó áram nagysága függ a kettősréteg tulajdonságaitól
13, Mit jelent az elsőfajú vezető? Olyan anyag, ahol

az elektron elmozdulása hozza létre az áramot

a proton - || - 

ionok - || -

foton - || -
14, Melyik nem igaz az aktív transzportra?

energiát igényel

Na/K pumpa is így működik

a molekulák koncentrációkülönbsége határozza meg, hogy milyen irányban áramolnak

ATP átalakításával működik
15, Egyetlen idegrost nagyobb ingerárammal történő ingerlése esetén

nagyobb az AP amplitúdója

nagyobb az AP potenciál időtartama

hamarabb alakul ki az AP

gyorsabban terjes az AP

a fentiek egyike sem igaz
16, Mit nem tudunk mérni extracel elvezetéssel

egy ioncsatorna aktivitását

egy sejt aktivitását

multiunit aktivitást

mezőpotenciált
17, Az akciós potenciál terjedési sebessége

~50 000 m/s

~10 000 m/s

~1000 m/s

~0,1-120 m/s
18, A küszöbb alatti membránpot. terjedési sebessége

~50 000 m/s

~10 000 m/s

~1000 m/s

~0,1-120 m/s
19, Melyik elektród típus alkalmas intracel. elvezetésre

üvegkapilláris mikroelektród

szigetelt vékony fémhuzal

hegyezett fém elektród lakk szigeteléssel

szénszál, üvegkapilláris szigeteléssel
20, Hogyan jelölik EEG-elvezetés során, ha az elektróda a bal félteke fölött helyezkedik el?

B

L

páratlan számmal

páros számmal
21, Az alfa tevékenységre jellemző idős korban

frekvenciája csökken

-||- nő

amplitúdója nő

nem változik a korral
22, A küszöb alatti membránpotenciálra nem igaz, hogy

különböző fokozatok lehetségesek

térben szummálódik

időben szummálodik

veszteség nélkül vezetődik
23, Mit jelent az EEG elvezetés során használt nemzetközi 10-20as rendszer?

a fejre 10 vagy 20 elektródát helyeznek

az elektródákat egymástól olyan távolságra helyezik, ami a fej kerületének 10, illetve 20%a

10-es elektórdák a bal oldalon, 20-as elektródák a jobb oldalon (számozás alapján)

a fejet felosztják 10 részre, melyekre összesen 20 elektródát helyeznek fel
24, Miért használnak EEG-nél lyukszűrőt Európában 50 Hzen, az USAban 60 Hzen?

a szívdobogás frekvenciája miatt, ami műterméket okozhat

az eltérő EEG-elvezetési szabványok miatt

az eltérő elektródák miatt, melyek rezgési frekvenciája műterméket okoz, de különbözik a 
különbözik a két komponensen

a hálózati váltóáram frekvenciája miatt, ami csúnya műterméket okoz, de különböző a két 
kontinensen
25, Melyik állítás nem igaz?

depol hatására a membránpot közelebb kerül az AP küszöbéhez

hiperpol hatására a membrán kevésbé polarizált állapotba kerül

depol hatására a membrán kevésbé polarizált állapotba kerül

hiperpol hatására a membránpot távolodik a Na reverzpotenciáljától
26, Mi jellemző az aktív EEG elektródra?

elektródát aktív agyi terület fölé helyezik

nagyobb frekvenciájú jelek elvezetésére alkalmas

az előerősítő első fokozata az elektródban van

egyenáramot vezetnek át az elektródon
27, Miben jelent segítséget a differenciálerősítő?

kiszűri a biológiai artefaktokat

közös módusú zajelnyomás

ellenkező módusú zajelnyomás

megakadályozza a földhurok kialakulását
28, A kiváltott potenciálok átlagolásakor

az APokat elválasztjuk a szinaptikus potenciáloktól

a kiváltó ingerrel kötött idői kapcsolatban levő komponensek kiemelése történik a 

háttéraktivitásból

a háttéraktivitás feszültségét a kiváltott potenciálokhoz közelíti

elkülöníti a gátló és izgalmi szinaptikus potenciálokat
29, Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálok egyes hullámai:

szelektív figyelmi folyamatokkal függenek össze

jól korrelálnak az éberségi szinttel

az ingerlokalizáció folyamatát tükrözik

az akusztikus pálya egyes szakaszainak aktivitásával kapcsolatosak
30, Milyen latenciatartományban jelentkeznek jellemzően az alábbi eseményhez kötött pot különbségek?

aktív oddball paradigmában jelentkező pozitív komponens

akusztikus agytörzsi kiváltott pot

akusztikus N1 komponens

szemantikus anomália esetén jelentkező negatív komponens

a, 400-600ms

b, 300-500ms

c, 100-150ms

d, 50-70ms

e, 10-50ms

f, 1-8ms

g, 0-1ms
III.
Többszörös választás 

a,b,c igaz

a,c igaz

d igaz

b,d, c igaz
1, A CSD-re jellemző

intracellulárisan regisztrált membránpot-ból számítjuk ki

transzmembrán áramok összege
A CSD-re jellemző: E
intracellulárisan regisztrált membránpotenciálokból számítjuk ki
transzmembrán áramok összege egy adott térrész minden neuronjain
az adott térben lévő idegsejtek akciós potenciáljainka összeadódása hozza létre 
a pozitív és negatív áramok kiolthatják egymást, ezért makroszintű analízis
a lokális mezőpotenciálok második térbeli deriváltja 
Az idegsejt membrán foszfolipid kettősrétege: C 
a vizet nem ereszti át
jó elektromos szigetelő
az ionokat átereszti 
az ionokat nem ereszti át 
Az akciós potenciálra jellemző: B 
Minden vagy semmi elve 
Amplitúdó veszteséggel terjed
 Refrakter periódus jellemzi 
Szummálódik 
A szinaptikus folyamatra jellemző: 
A PSP-k elektrotónusos terjedése azt jelenti, hogy a terjedés analóg, gyors és veszteséges 
Kizárólag időbeli szummációról beszélhetünk 
Preszinaptikus készülék (axon terminális): AP > Ca beáramlás > transzmitter ürülés 
EPSP: Cl csatorna (GABA) > Cl beáramlás > depolarizáció > AP valószínűségét növeli 
Az abszolút refrakter periódusra jellemző: 
a depolarizációs fázisban nem tud több Na csatorna aktiválódni 
a sejt nem tud akciós potenciált generálni erős ingerre sem
a repolarizációs fázisban a Na csatornák inaktívvá válnak
nem tud több K csatorna aktiválódni 
6.
A következő egyensúlyi potenciálok és nyugalmi potenciál esetén: 
VK=-80mV, VNa=80mV, VCl=-70mV, 
Vr=-75mV teljesen kinyitjuk a Cl csatornát. A membrán: 

a.
hiperpolarizálódik 

b.
depolarizálódik 

c.
potenciálja távolodik a Cl egyensúlyi potenciáljától 

d.
potenciálja közeledik a Cl egyensúlyi potenciáljához 
7. A membrán csatornák: 

a.
ionok számára átjárhatóak 

b.
hosszú szénláncú szénhidrátok 

c.
transzmembrán fehérjék 

d.
perifériás fehérjék 
8. Melyik igaz? C
a. Az elsőfokú vezető az az anyag, ahol töltéssel bíró részecskék (ionok) elmozdulása hozza létre az áramot 

b.
Elektród potenciál az elektronok potenciális energiája az elektródon 

c.
Intracelluláris elvezetésre lakkszigetelésű hegyezett fém mikroelektródot használhatunk 

d.
Nempolározódó elektród esetében a fém saját sójával érintkezik és a só anionjait 
tartalmazó oldatba merül 
9. Hiperpolarizáció esetén a sejt membránpotenciálja a nyugalmi potenciálhoz képest: B 

a.
kisebb 

b.
nagyobb 

c.
negatívabb 

d.
pozitívabb 
10. Az akciós potenciál repolarizációs fázisában: C 

a.
a Na csatornák aktiválódnak 

b.
a Na csatornák inaktiválódnak 

c.
K áramlik a sejtbe 

d.
K áramlik ki a sejtből 
11. Az extracelluláris sejtválogatás alapja D 

a.
relatív refrakter periódus 

b.
az abszolút refrakter periódus 

c.
az EPSP 

d.
a sejtek térbeli pozíciója 
12. Melyik igaz? D 

a.
Típusos alfa ritmust regisztrálhatunk EEG-elvezetésnél a homloklebeny felett 

b.
Egészséges egyénnél az EEH a kér félteke felett eltérő 

c.
A lassú hullámú alvás negyedik stádiumában nagy amplitúdójú theta hullámokat 
regisztrálhatunk
d. Az egészséges egyén EEG aktivitása 10-500 лV-os amplitúdó tartományba esik 
13. A feszültségvezérelt ioncsatornák elhelyezkedése a neuronon: D 

a.
a dendriteken vannak 

b.
a dendriteken és az axondombon vannak 

c.
a sejttesten és az axondombon vannak 

d.
az axondombon vannak 
e. a sejttesten vannak 
14. A felsoroltak közül mely elektródo(ka)t használják emberi EEG elvezetésére? C 

a.
elektródháló 

b.
elektródsapka 

c.
tetród 

d.
Ag/AgCl elektród 

e.
fém mikroelektród 
15. Melyik igaz? D 

a.
Ingerintenzitás növelésekor az agytörzsi válasz latenciája nő, amplitúdója csökken 

b.
Ingerintenzitás növelésekor az agytörzsi válasz latenciája és amplitúdója egyaránt 
csökken
c. Ingerintenzitás növelésekor az agytörzsi válasz latenciája és amplitúdója egyaránt nő d. Ingerintenzitás növelésekor az agytörzsi válasz latenciája csökken, amplitúdója nő 

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


